浙江元舜汽车零部件有限公司年产500万套新能源汽车内饰件

建设项目竣工环境保护设施验收意见

2025年6月6日，浙江元舜汽车零部件有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江元舜汽车零部件有限公司年产500万套新能源汽车内饰件建设项目”竣工环境保护设施验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江元舜汽车零部件有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表，会议同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江元舜汽车零部件有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道兴龙路257号，租赁平湖市中盛针织厂土地和厂房，占地面积4369.3平方米，建筑面积5091.2平方米，设计年产500万套新能源汽车内饰件，目前项目实际年产500万套新能源汽车内饰件，模具加工工序尚未实施，且公司承诺不再实施。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年5月，公司委托嘉兴市创盛环保科技有限公司编制了《浙江元舜汽车零部件有限公司年产500万套新能源汽车内饰件建设项目环境影响报告表》。2024年6月13日，嘉兴市生态环境局（平湖）以嘉（平）环建〔2024〕46号文予以审查。本项目于2024年7月开工建设，2025年1月竣工并开始调试。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环保设施验收条件。

（三）投资情况

- 本项目实际总投资3800万元，其中实际环保投资90万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江元舜汽车零部件有限公司年产500万套新能源汽车内饰件建设项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

- 经核查，目前项目实际模具加工工序尚未实施，且公司承诺不再实施，未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目冷却废水经冷却处理后循环使用，不外排；水帘喷淋废水经厂内废水处理设施净化处理后循环使用，定期更换产生的水帘废液全部作为危废委托有资质单位处置；生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

- 项目注塑、油漆、移印、点胶废气收集后采用干式过滤、活性炭吸附-脱附、催化燃烧装置净化处理后通过15米高排气筒高空排放；油雾废气、破碎粉尘、除尘粉尘、真空镀膜粉尘、镭雕粉尘产生量极少，全部在生产车间同内无组织排放。

（三）噪声

- 项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界位置，高噪声设备安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废包括沾染化学品的废包装物、含切削液的金属屑、油泥、废漆渣、污泥、水帘废液、废过滤材料、废活性炭、废催化剂、废切削液、废油、废油桶、含油/漆废抹布手套，委托浙江归零环保科技有限公司处置；一般废包装物、废金属边角料、不合格品和塑料边角料、不合格品和塑料边角料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司已完成应急预案编制并备案，备案编号：330482-2024-149-L，环境风险级别为一般，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2025年3月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2025年3月31日和4月1日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类排放浓度日均值（范围）均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮排放浓度日均值最大值均低于《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表1其它企业间接排放限值要求。

2、验收监测期间，项目注塑、油漆、移印、点胶废气治理设施出口乙酸酯类、VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度排放浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1大气污染物排放限值。

验收监测期间，项目乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度厂界无组织监测浓度最大值均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物厂界无组织监测浓度最大值低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，生产车间外非甲烷总烃无组织监控浓度最大值均低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。

3、验收监测期间，项目东、西和北厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，南厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，南侧石龙村居民点处噪声级低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

- 4、项目沾染化学品的废包装物、含切削液的金属屑、油泥、废漆渣、污泥、水帘废液、废过滤材料、废活性炭、废催化剂、废切削液、废油、废油桶、含油/漆废抹布手套委托浙江归零环保科技有限公司处置；一般废包装物、废金属边角料、不合格品和塑料边角料、不合格品和塑料边角料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量均低于项目总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 验收结论